Brainstorm Neustrukturierung DHV GS Testflug 2008:

- Praktischer Ablauf:

- Ausschließlich Testsessions mit allen DHV Testpiloten (min. so viele , dass Ober- und Untergrenze von allen zur Prüfung vorgestellten GS erledigt werden kann)

- Zu Jahresbeginn wird ein Testterminkalender für das gesamte Jahr erstellt

| Datum der Testsession | Ort der Prüfung | Alternativer Ort |
| --- | --- | --- |

- Zusätzlich werden Einzeltermine und wenn nötig flexible Termine angeboten

- Alle Testflüge müssen in hoher, für die Veröffentlichung geeigneten Qualität aufgezeichnet werden.

- Alle Testflüge werden von einem dritten Testpiloten am Boden begutachtet und bereits zeitnah einer ersten Auswertung am Laptop unterzogen. Bei unbefriedigenden Ergebnissen (Manöverdurchführung/Videoqualität) müssen die entspr. Manöver wiederholt werden

- Bei Unstimmigkeiten der Testpiloten in der Bewertung eines Manöver werden weitere Tests, wenn nötig eines dritten DHV Testpiloten durchgeführt

- Eine gemeinsame Videoauswertung unmittelbar nach den Testflügen (am besten noch am gleichen Tag) muss durchgeführt werden, erst nach dieser Auswertung wird der Hersteller über die endgültigen Ergebnisse informiert

- Bei dieser Videoauswertung besprechen die Testpiloten die Manöverein- und Ausleitungen und die Bewertungen um „sich“ zu kalibrieren

- Alle Testpiloten müssen das gleiche, kalibrierte Variomodell verwenden

- Evtl. zusätzliche Messinstrumente mitführen – siehe unten „ 6. Ausblick“

- Kritikpunkte an der bisherigen Testflug Praxis :

| Kritikpunkte: | # Abhilfe |
| --- | --- |
| Mangelnde Dokumentation der Testflüge - Video - Funk - Messinstrumente | Ab 2008 genaue Video, Funk und Messinstrumente Dokumentation |
| Eigenmächtige Entscheidung der Testpiloten möglich | Testmeeting, Bodenkontrolle und Videoauswertung- siehe Videodokumentation 2008 |
| Unterschiedliche Gurtzeugeinstellungen bei den Testflügen | Testflüge nur mit einheitlichen Testgurtzeugen mit fixer Gurteinstellung |
| Fliegen ohne Messinstrumente | Kontrolle durch Bodenpersonal, verpflichtende Abgabe eines Messschriebs/ Baroauswertung |
| Unterschiedliche Manöverdurchführung durch die Testpiloten | Testmeeting mit Videoauswertung und zeitnahen Besprechung |
| Nichteinhalten von Gewichtsgrenzen | Kontrolle durch Bodenpersonal |
| Kein tatsächliches Startgewicht der Testpiloten aus dem veröffentlichten Testflugprotokoll ersichtlich | Tatsächliches Startgewicht der Testpiloten veröffentlichen |
| Fehler in den veröffentlichten Testflugprotokollen | Logikmatrix bei der Eingabe der Testberichte |

- Personelles:

- Zusätzlicher Testpilot für Startgewichte < 70 kg

- Talentierter, engagierter und in der Termingestaltung flexibler Kameramann

- Helfer für Boot- und Fahrdienste und Markierungsarbeiten

- Zusätzliches Equipment:

- Profi Kameraausrüstung, siehe Angebot Charly Jöst

- Funkgeräte mit direktem Eingang in Videokamera

- Laptop inkl. DVD Brenner und Bildbearbeitungssoftware

- Varios

- Datenlogger

- Leistungsstarker Bootsmotor für Meereseinsatz in Monaco

- Folgen der Neustrukturierung:

- Deutlich höherer Zeitaufwand pro Testflug

- Höherer Kostenaufwand pro Testflug

- Ein leichter Testpilot wird benötigt

- Hohe Anschaffungskosten für neues Material

- Evtl. geringere Flexibilität - muss jedoch nicht sein

- Höhere Teamfähigkeit einiger Testpiloten ist unbedingte Voraussetzung

- Steigerung der Kritikfähigkeit und Selbstkritik einiger Testpiloten ist unbedingte Voraussetzung

- Ausblick:

- Innovative Messinstrumente zur Erhöhung der Messgenauigkeit beim GS Testflug müssen weiter erforscht werden. Diese müssen jedoch unbedingt auf die Praxistauglichkeit im Einsatz bei den Testpiloten abgestimmt sein – eine endgültige Beurteilung muss durch die Testpiloten stattfinden

- Testflüge nur mit einheitlichen Testgurtzeugen mit fixer Gurteinstellung

- Zusätzlicher Testflug mit z. B. dem meistverkauften Gurtzeug des Vorjahres, nur zur Überprüfung um einen weiteren Praxisbezug herzustellen

- Zusätzliche Testflüge in realen Flugbedingungen, um eine min. Aussage über die Praxistauglichkeit der Geräte zu treffen zu können