## Protokoll Testpiloten Hearing 24.08.07 in Pertisau am Achensee

Anwesende Personen:

- Markus Villinger 		Airwave Villinger Ges.m.b.H.Airwave

- Toni Bender			NOVA Vertriebsgesellschaft m.b.H.

- Ernst Strobl			U-Turn GmbH

- Dani Loritz			AIRsport 2000 GmbH- TEAM 5

- Kari Eisenhut		ADVANCE Thun AG

- Stephan Stiegler		UP International GmbH

- Mario Eder			NOVA Vertriebsgesellschaft m.b.H.

- Jürgen Kraus		Skywalk GmbH & Co. KG

- Ondra Dupal			Gradient s.r.o.

- Klaus Tänzler		DHV

- Harry Buntz			DHV

- Hannes Weininger		DHV

- Beni Stocker			DHV

- Karl Slezak			DHV

- Reiner Brunn		DHV

- Mike Küng 			DHV

Beginn: ca. 10:00 Uhr, Ende: ca. 13:00 Uhr

Thema seitlicher Einklapper bei DHV 1 und 1-2 Geräten:

DHV Sicherheitsreferent Karl Slezak präsentiert Videos der Testflüge der DHV Testpiloten mit den unterschiedlichen „Klappervarianten“. Anhand dieser Bilder wird  deutlich, dass die im Herstellermeeting vom 18.07.07 vorgeschlagenen zusätzliche Einklappvariante 60° Knicklinie und 60% Spannweite realistisch ist. Die tatsächlich in der Flugpraxis auffälligen, dynamischen Geräte würden von den weniger dynamischen separiert.

Der DHV hat alle Hersteller über die Ergebnisse ihrer Gleitschirme informiert, sofern diese in der Erforschungsphase untersucht worden sind.

# Thema seitlicher Einklapper bei DHV 2 Geräten

# Kari Eisenhut bezweifelt dass Geräte der Kat 2 die angestrebte Klappvariante ohne Kategorieverschlechterung überstehen und regt an, zumindest auf den 75% Klapper mit höherer Knicklinie zu verzichten. Der DHV sagt zu, auf die 75% Einklappvariante mit höherer Knicklinie zu verzichten, da die Erkenntnisse aus dem 60 % Klapper bereits ausreichend seien.

# Zusammenfassung Einseitiger Einklapper

Alle Manöver müssen sowohl unbeschleunigt als auch beschleunigt geflogen werden

# DHV 2-3 und 3

- 60% Spannweite, Knicklinie 45° zur Querachse

- 75% Spannweite, Knicklinie 45° zur Querachse

# DHV 2

- 60% Spannweite, Knicklinie 45° zur Querachse oder höher, je nachdem was GS vorgibt

- 75% Spannweite, Knicklinie 45° zur Querachse

# DHV 1 und 1-2

- 60% Spannweite, Knicklinie 45° zur Querachse oder höher, je nachdem was GS vorgibt

- 60% Spannweite, Knicklinie 60° zur Querachse

- 75% Spannweite, Knicklinie 45° zur Querachse, oder höher, je nachdem was GS vorgibt

# Thema Steilspirale

Die von DHV Sicherheitsreferent Karl Slezak präsentierte zusätzliche Testflugfigur Steilspirale, „Einleitung nach Lehrmeinung“ wird befürwortet, wobei eine genauere Definition von „einfacher Ausleitung“ und „anspruchsvoller Ausleitung“ gefordert wird. Der DHV sagt dies zu und macht vorab den folgenden Vorschlag:

Einfache Ausleitung >> leichter Bremsleinenensatz und/oder Pilotengewichtsverlagerung

Anspruchsvolle Ausleitung >> wenn die Kriterien für die einfache Ausleitung nicht erfüllt sind

DHV Technikreferat/ RB